| Slide de diapositivas (Títulos) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicaciones | - Título o subtítulo de la temática que se aborda - Colocar una breve descripción del tema que se aborda en el slide - Colocar el texto que va en cada diapositiva según el formato instruccional - Máximo 8 slide |  |
| Título | Ajuste de las puntas de eje |  |
| Texto descriptivo | El ajuste de los rodamientos cónicos debe seguir las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, existe un procedimiento común para garantizar un montaje adecuado: |  |
| Título | Texto | Imagen (obligatoria) |
| Ajuste de la tuerca de castillo | Usar un torquímetro para apretar la tuerca hasta 30 lb/pie o el valor recomendado por el fabricante del vehículo. | https://www.freepik.es/icono/sistema_1178802#fromView=search&page=1&position=7&uuid=c4262eab-c872-485e-b3d9-cbd144e92145 |
| Asentamiento de piezas | Girar la maza con el disco o tambor de freno para asegurar que las piezas ensambladas se asienten correctamente. Si hay cambios en la posición tras el giro, repetir el ajuste con el torque recomendado. | https://www.freepik.es/icono/ametralladora_1805995#fromView=search&page=1&position=0&uuid=10f0f2af-753f-4ce9-84ab-432ce7373d1e |
| Aflojado de la tuerca | Soltar la tuerca de castillo aproximadamente 30 grados y verificar que el pasador pueda insertarse en las ranuras correspondientes. | https://www.freepik.es/icono/engranajes_4115432 |
| Instalación del pasador y tapa protectora | Doblar cuidadosamente las puntas del pasador, aplicar un poco de grasa extra e instalar la tapa protectora asegurando que quede bien ajustada. | https://www.freepik.es/icono/reparar_2422820 |