| Slide de diapositivas (Títulos) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicaciones | - Título o subtítulo de la temática que se aborda - Colocar una breve descripción del tema que se aborda en el slide - Colocar el texto que va en cada diapositiva según el formato instruccional - Máximo 8 slide |  |
| Título | Sistema controlado de tracción en semieje delantero |  |
| Texto descriptivo | Este sistema innovador gestiona la tracción en los semiejes delanteros de un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, activándola solo cuando es necesario mediante un computador. El sistema opera desconectando uno de los dos semiejes delanteros, lo que impide que las ruedas tengan tracción. Cuando se requiere activarla, el sistema reconecta el semieje, permitiendo la transferencia de fuerza a las ruedas delanteras. Los componentes son: |  |
| Título | Texto | Imagen (obligatoria) |
| Computador | Recibe información de los sensores de velocidad, condiciones del terreno y acciones del conductor. | https://www.freepik.es/fotos-premium/taller-reparacion-automoviles-control-interior-motor-taller-inspeccion-tecnica-anual-vehiculo_19057573.htm#fromView=search&page=1&position=5&uuid=bb121306-7a66-4c1c-8481-cae69c595b3b&query=programar+carro |
| Sensores | Detectan la velocidad y el estado del camino. | https://www.freepik.es/vector-gratis/vista-aerea-coche-autonomo-futurista-diseno-plano_2730413.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=28587fdb-acaa-444f-bf00-384503109524&query=sensores+carro |
| Electroválvula | Recibe pulsos eléctricos del computador y permite el paso de una depresión hacia el actuador neumático. | https://www.freepik.es/fotos-premium/foto-motor-coche-negro-plateado_133277257.htm#fromView=search&page=1&position=8&uuid=5e0f933f-91d0-4cad-bd8e-abb744ad3079&query=Electrov%C3%A1lvula+carro |
| Actuador neumático | Activa una horquilla que engrana ambas mitades del semieje. | https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-usando-bomba-aire-rueda-coche_5281364.htm#fromView=search&page=1&position=4&uuid=b1ae4bed-339f-42f4-a0d3-16a78ec566ac&query=Actuador+neum%C3%A1tico+ |
| Horquilla de engranaje | Une las dos mitades del semieje, permitiendo la transmisión de la tracción a las ruedas delanteras. | https://www.freepik.es/fotos-premium/primer-plano-equipo-bicicleta_108624421.htm#fromView=search&page=1&position=18&uuid=c128c67e-3135-4239-bfd3-c4ac0f20d689&query=Horquilla+de+engranaje |